- 项目内容

利用Luminex平台技术，对血清血浆样本进行检测，以探寻在特定疾病诊断中灵敏度较高的Biomarker

- 项目预算

| 内容 | 预估数量（例） |
| --- | --- |
| 多样本多因子检测 | 1000 |

- 详细服务要求

- 技术要求：

  - 必须项

    - 细胞因子检测平台：Luminex平台；

    - 技术方法：以染色磁珠微球阵列作为载体，不同颜色的微球上偶联针对不同待测分析物的特异性“捕获”抗体，同步检测微量样品中的多重细胞因子；

    - 单个检测试剂盒同一个样本孔一次性检测（不接受拼凑panel）包含细胞因子数量46个，且必须包含PD-L1、TRAIL、IL-33、IFN-β、IFN-γ、IL-1β、IL-1ra、IL-6、IL-17A、TNF-、MCP-1、IP-10、GM-CSF细胞因子；

    - 检测样本单孔总体积≤50ul。

  - 择优项

    - 具备经过备案的二级生物安全实验室。

    - 实验对标准品和质控品应设置两重复检测，保证标准曲线定量范围内，同一板的所有标准品和质控品的两重复CV 小于20%；

    - 标准曲线中保证最终保留的标准曲线中，标准曲线定量范围内所有标准品的回收率在70～130%之间；

    - 服务响应速度：供应商需在样本/试剂到齐后1个月内返回实验结果，结果需以报告形式呈现，并包含检测的质控数据、原始数据和处理后的数据。

    - 用于实验服务的仪器为供应商本身所有，并且有2台及以上备用机，防止发生突发状况。

- 商务要求：

  - 检测保障：1年内完成检测服务，并要求所有样本均需提供检测结果；

  - 供应商保证所供应的产品是全新、原装、未经使用的，符合国家标准、行业标准、原生产厂商出厂标准和产品说明书中的关于产品的说明，供货单位对提供资料真实有效性负责；

  - 保质期内出现产品质量问题由供应商负责包换或包退，并承担因此产生的一切费用；

  - 按照产品的运输要求进行运输，保证产品运输质量；

  - 所有提供的产品需要与实验室现有实验方法、设备相匹配兼容。

- 其他要求：

3.1接到用户通知后在48小时内上门取样,样品保存和运输必须满足生物安全要求，运输采用专人、专箱、专样本，不能与其他样本混送；
      3.2供应商需承诺本项目所有样品检测使用同一批号的试剂盒完成；

3.3供应商需承诺具备完备的实验样本及试剂盒储存能力，按照项目进行分区，专人管理，以保证样本的储存与管理需要；

3.4供应商需承诺具备服务器数据存储能力，以保证实验数据安全性。