转运床参数

- 总体要求

适用范围：用于病房转运病人用

- 主要功能和技术参数

1、规格：全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。

2、安全工作载荷170KG；

3、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，具有过载保护功能；

5、床板：PP树脂成型制品；

6、框架：采用钢制/部分铝制品制成；

7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，可水平固定，具有双安全锁进行锁定；

8、护栏板上设有角度显示；

9、护栏支架为铝压铸一体成型；

10、脚轮：中控锁双面带防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定；

11、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型；

12、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全；

13、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg；

14、具有输液架收藏架，固定收藏输液架。

15、具有氧气瓶搁架，可放置最大7升的氧气瓶并且可以进行旋转；

16、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人；

- 配置要求

1、床本体1台；

2、一体式护栏 2片；

3、双面脚轮4只；

4、中控锁定踏板4套；

5、中心第五轮1套；

6、整体升降摇杆1套；

7、背部升降气压弹簧1套；

8、大型底部托盘1块；

9、输液架1根；

10、标准输液架插孔4个；

11、氧气瓶挂架1个；

12、转运床垫1张；