可视喉镜参数

- 总体要求

适用范围：用于辅助医护人员进行气道插管，也可用于对口腔内诊查、治疗提供图像。

- 主要功能和技术参数

1、显示器与操作手柄可拆分，操作手柄可消毒；

2、喉镜具有拍照录像功能；

3、显示器能上下左右转动；

4、摄像头视场角60°±15%，景深5-100mm，摄像头像素≥100万；

5、显示器液晶屏至少为3.0英寸；

6、摄像头内置的全封闭防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；

7、显示器线素≥720*480，分辨率≥7.87LP/mm；

8、显示器有触摸屏功能，可通过触摸功能设置，开启和关闭wifi功能；

9、可通过触摸功能实时查看照片和录像；

10、镜片具有特殊防雾功能；

11、显示器内置TF内存卡≥32G,可存储照片数量≥40W张，录像时长>16小时；

12、内置可充电式电池，充电时间≤3小时，持续放电时间≥3.5小时；

- 配置要求

- 显示器1个；

- 中号镜柄1个、小号镜柄1个、儿童号镜柄 1个；

- 充电器1个；

- 消毒保护帽3个；

- 数据线1根；

- 插管引导丝3根；