浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：骨髓移植仓

来源：血液肿瘤科 （党委会决议）

基本要求 - 数量： 3套 2、用途：用于血液异基因干细胞移植手术；

主要功能及参数 1、等离子空气消毒机洁净罩为等离子空气消毒机连接洁净罩模式，满布层流垂直出风，罩底排风（提供临床实物照片和印刷彩页资料）； 2、等离子空气消毒产品须符合国家消毒技术规范要求，获得省级卫生安全评价报告备案并合格； 3、等离子空气消毒机洁净罩可移动，受场地条件限制，洁净罩展开整体尺寸（长*宽*高）≤2510mm*1900mm*2420mm，保护区域（长*宽*高）≥2300mm*1700mm*1900mm（提供实物照片和印刷彩页资料），可拆卸收纳； 4、洁净罩空气扩散箱进气接口不低于6个； ▲5、洁净罩保护区洁净度可达百级（提供第三方检测机构出具的证明文件）； 6、洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对H5N2流感（病毒） “一次过”的效率≥ 99.99%（提供第三方检测机构出具的证明文件）； 7、洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对MS-2噬菌体（φ20nm）“一次过”灭菌实验，杀菌率≥99.955%（提供第三方检测机构出具的证明文件）； ★8、等离子模块反应器对牛痘病毒“一次过”杀菌效率≥99%（提供第三方检测机构出具的证明文件）； 9、在≥115m³的空间内，真菌菌落数＜1CFU/m³，等离子模块反应器对黑曲霉、粘质沙雷氏菌、枯草芽孢杆菌 “一次过”杀菌效率均≥99%；（提供第三方检测机构出具的证明文件）； 10、等离子模块的等离子密度：≥1.33×1019m-3 (提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告)； 11、等离子空气消毒机臭氧残留量(开机60分钟后)：≤ 0.001mg /m³（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）； 12、等离子空气消毒机臭氧残留量(开机60分钟后)：≤ 0.001mg /m³（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）； ★13、洁净罩连接的等离子空气消毒机最大风速：≤1000m3/h，使用范围：≥90 m3（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）； 14、洁净罩连接的等离子空气消毒机运行60分钟后的空气消毒模拟现场实验灭菌率：100%（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）； 15、洁净罩连接的等离子空气消毒机运行60分钟后的空气消毒现场实验(≥90m3)自然菌消亡率：≥97%（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）； ▲16、根据医院的场地条件，整机尺寸≤高151cm*宽75cm*深52 cm； 17、连接洁净罩的等离子消毒机噪音：夜间模式≤36.5分贝；（提供说明书）； 18、洁净罩连接的等离子空气消毒机具有能满足临床进一步升级需求的功能。

主要配置及附件 1、等离子空气消毒器3套，洁净罩3套； 2、其他优惠方案。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1个月内。