浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：儿童120急救转运设备

使用科室：医务科

基本要求 - 数量：1批； 2、用途：用于重症患儿跨院区、院外的转运。

主要配置要求 1、系统适配的120救护车舱内参考尺寸（mm）：3225*1750*1800（长、宽、高）； 2、转运系统： 2.1转运呼吸机1台，电控气动，含氧气钢瓶及湿化器，具备容空模式（最小潮气量为50mL）、压控模式、CPAP； 2.2 配置车载氧气钢瓶，总容量≥40L； 2.3 转运监护仪1台； 2.4 配置6台高精度注射泵、1台蠕动泵（可输营养液及输血）； 2.5 配置电动吸引器1台； 2.6 担架车1台，含输液杆，可与120转运轨道匹配； ★2.7 提供转运系统整体转运解决方案，同时系统内的所有设备也可单独固定在救护车上； 3、其他设备配置要求： 3.1小型除颤仪1台，要求外型小巧，便于转运； 3.2 配置3个复苏皮囊（新生儿、成人及儿童型）； 3.3 配置可视喉镜1套，喉镜片型号适用于各年龄段儿童； 3.4 配置低负压吸引器1台； 3.5 配置手提式超声仪1台，外形小巧便于携带，用于腹部、浅表及心脏的超声观察，配置腹部、浅表和心脏探头各1个； 3.6其他附件：车载/移动抢救箱1个，医疗废物桶1个，血管钳（直）2个； ★4、相关设备能牢固固定在120急救车内部，提供解决方案； 5、生命支持类设备可以接入5G院前急救系统，其中必须包括呼吸机及监护仪。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。